# Skansen w Chabówce

http://www.skansen.koti.pl/

Skansen posiada wiele unikalnych eksponatów &mdash; lokomotywy parowe, spalinowe, elektryczne, wagony osobowe i towarowe, infrastrukturę, eksponaty wąskotorowe, drezyny i inne. Samych lokomotyw jest około 50.

Skansen w Chabówce, na pierwszym planie Ty42.   Samochód Warszawa w wersji szynowej.

Foto K.Waszkielewicz

Niektóre eksponaty są sprawne i pokrótce zreferuję ich możliwości trakcyjne [to proponuję na oddzielną podstronę]:

Parowozy

Ty2 &mdash; produkowana przez Niemców w czasie II wojny światowej tzw. lokomotywa wojenna (Kriegslok) &mdash; najliczniejsza seria lokomotyw na świecie (ok. 4000 sztuk wykonywanych równocześnie w wielu krajach), w Polsce jeździło ponad 1400 sztuk. Parowozy Ty2 o 5ciu osiach napędnych stosowane były zarówno do pociągów towarowych, jak i osobowych, a sporadycznie nawet pospiesznych. Konstrukcja tendra umożliwia jazdę 80 km/h w obu kierunkach (w innych parowozach z tendrem tylko 50 km/h lub mniej przy jeździe tyłem). Na linii Chabówka &mdash; Nowy Sącz Ty2 były po wojnie najczęściej spotykanymi lokomotywami aż do lat 90. XX w.

Informacje techniczne: http://www.dlok.de/98.htm

Ty2-1384 z wagonami samowyładowczymi z tłuczniem przeznaczonym do modernizacji odcinka Nowy Sącz &ndash; Muszyna, na stacji Kamionka Wielka, 11.07.1987 r. [to zdjęcie jest już w innym miejscu][MC: bo tam dokumentuje linię, a tu lokomotywę. Jak znajde lepsze ale też z kolei transwersalnej to podmienię]

TKt48 &mdash; powojenna konstrukcja „tendrzaka” (parowozu bez osobnego tendra) dzięki symetrycznemu układowi podwozia 1’41’ umożliwia szybką jazdę w obu kierunkach. Mimo towarowego oznaczenia był stosowany głównie do pociągów pasażerskich: podmiejskich i lokalnych, często spotykany w górach, również na trasie Chabówka &ndash; Nowy Sącz, gdzie jednak musiał dobierać wody w Limanowej.

Informacje techniczne: http://www.parowozy.best.net.pl/index.php?par=tkt48

Pociąg osobowy nr 727 relacji Stróże &ndash; Jasło ciągnięty przez parowóz TKt48, 11.07.1987 r.

OKz32 &mdash; słynny tendrzak wyprodukowany w latach 30. specjalnie na potrzeby linii Kraków &ndash; Zakopane (górska linia, ciężkie składy, ostre łuki i częste zmiany kierunku); parowozy tej serii kursowały również na trasie Kraków &ndash; Krynica.

Po elektryfikacji linii do Zakopanego parowozy te zostały skasowane z wyjątkiem jednego egzemplarza, które rdzewiał w Muzeum Kolejnictwa w Warszawie.

Został odbudowany do stanu czynnego w 1992 r.

Informacje techniczne: http://www.parowozy.best.net.pl/index.php?par=okz32

Parowóz OKz32 z pociągiem pospiesznym, lata 30. XX w.

TKh49 &mdash; fikcyjne na PKP oznaczenie przemysłowego tendrzaka „Ferrum”, produkowanego po wojnie jako lokomotywka manewrowa dla hut, kopalni itp.

Ma ograniczony zasięg ze względu na małą ilość wody i węgla, które może ze sobą zabrać.

Informacje techniczne:  http://www.interlok.info/TKh.htm

Tr12 &mdash; najstarszy czynny obecnie eksponat &mdash; rasowy austriacki parowóz, którego konstrukcja ze szkoły inżyniera Karla Gölsdorfa sięga czasów z przełomu wieków. Tr12 rozpowszechnione były w Małopolsce, gdzie prowadziły pociągi towarowe i pasażerskie, a później przesunięte do prac manewrowych, wycofane pod koniec lat 60tych. Wraz z garniturem zabytkowych austriackich wagonów bardzo pasuje historycznie do Kolei Transwersalnej.

Informacje techniczne:  http://www.parowozy.best.net.pl/index.php?par=tr12

Parowóz Tr12 z pociągiem osobowym, złożonym z różnorodnych wagonów, na moście na Skawie.

Ol49 &mdash; powojenna konstrukcja lekkiego i zwinnego parowozu pasażerskiego. W górach nie był używany z powodu słabej przyczepności 3 dużych kół &mdash; ale do Mszany dojedzie bez problemu. Niemniej bardziej by pasował do Wolsztyna.

http://www.parowozy.com.pl/ol49.htm

Jest jeszcze Ol12 &mdash; podobna charakterystyka jak Ol49, tylko konstrukcja austriacka, prawie 40 lat starsza. I niestety skończył się termin ważności naprawy głównej.

Spalinowozy

SN61 &mdash; przedstawiciel węgierskich wagonów silnikowych importowanych w latach 60tych. Niezbyt udana ciężka konstrukcja z przekładnią mechaniczną. Trzy takie sprzężone wagony z doczepami jeździły na początku lat 70tych jako ekspresy do Zakopanego. Potem szybko zrejterowały na nizinne tereny Pomorza i Mazur, gdzie zostały wycofane z ruchu w połowie lat 90tych. Czynne ostały się tylko: egzemplarz z Chabówki oraz drugi w Szczecinie. Własności trakcyjne i zużycie techniczne powodują, że na górskiej linii nie powinien ciągnąć więcej niż jeden wagon.

Elektrowozy

Mogą kursować po liniach zelektryfikowanych, np. Kraków &ndash; Zakopane.

ET21 &mdash; najstarszy przedstawiciel elektrowozów towarowych (używanych też do pociągów osobowych), budowanych w latach 50. na licencji radzieckiej. Szczególnie rozpowszechnione były w górach i do tej pory nieliczne nowsze lokomotywy tej serii można tam spotkać (a także na kolejach prywatnych). Egzemplarz w Chabówce ma historyczne malowanie z lat 60tych.

EP03 &mdash; dość pokraczna jak na dzisiejsze czasy, ale na początku lat 50. była symbolem nowoczesności &mdash; szwedzka lokomotywa wyprodukowana przez firmę ASEA do obsługi Warszawskiego Węzła Kolejowego.

Do lokomotyw można dołączać wagony osobowe i towarowe z różnych epok &mdash; sprzed I wojny światowej, z okresu międzywojennego czy też z lat 50. i 60.

Jest też salonka, wagon klubowy itd.

Poniżej: parowóz Tr12 ze składem przedwojennych wagonów na tle masywu Lubogoszczy, 1993 r.