czwartek, 5 marca 2026
EiT dzienne. Ćwiczenia z fizyki
Ruch drgający
1. 
Obliczyć okres drgań płyty o masie M doczepionej do sprężyny o stałej sprężystości k. Narysować zmianę energii potencjalnej sprężyny i kinetycznej membrany od czasu. Napisać równanie fali generowanej przez taką płytę (membranę). Jaką długość będzie miała fala dźwiękowa wzbudzana przez membranę dla m=20g, k=200 N/m ? (5p)
2. 
Do brzegu koła został przytwierdzony koniec sprężyny spiralnej tak, że przekręcenie koła o kąt  od położenia równowagi powoduje powstanie momentu siły = D, gdzie D jest tzw. momentem kierującym. Napisać równanie ruchu dla powyższego układu koło-sprężyna i rozwiązać je, czyli znaleźć funkcję (t). (5p)
3.  Zmodyfikować równanie ruchu z powyższego zadania, jeśli na łożyska dysku działa opór lepki momentem siły proporcjonalnym do prędkości kątowej  = . Rozwiązać to równanie dla przypadku małego współczynnika oporu oraz dużego. (5p)
4.
W odniesieniu do drgań pionowych samochód można traktować jako ciało zamocowane na sprężynach. Dla pewnego samochodu tak dobrano te sprężyny, że częstotliwość drgań (bez tłumików amortyzatora) wynosi 3 Hz. (a) Jaka jest stała sprężystości tych sprężyn, jeżeli samochód waży 1600 kG? Ile powinna wynosić stała tłumienia amortyzatora, aby nie było drgań? (5p)

5. 
Do U-rurki o średnicy 4 cm wlano 20 cm3 wody. Dmuchnięto w jedną odnogę U-rurki. Obliczyć okres oscylacji poziomu wody. Od czego zależy okres drgań i szybkość tłumienia drgań w tym przypadku? (5p)
6.
Wyprowadź wzór na okres wahadła matematycznego i fizycznego. Jakie założenie musi być spełnione?
Zaprojektuj wahadło z mosiądzu, złożone z tarczy o promieniu 5 cm i grubości 2 mm, przymocowanej do pręta w formie walca o grubości 2 mm, tak aby okres drgań wynosił 1 s. Można zmieniać długość pręta i miejsce zaczepienia pręta do osi obrotu. (5+5p)
7.
Mała metalowa kulka znajduje się wewnątrz wklęsłej rynny znajdującej się w polu grawitacyjnym. Jakim ruchem będzie się poruszać kulka, gdyby wytrącić ją z położenia równowagi, prostopadle do osi rynny? Jaki powinien być kształt przekroju rynny, aby kulka poruszała się czystym ruchem harmonicznym (wskazówka: jak zmienia się energia potencjalna w funkcji wychylenia w ruchu harmonicznym)? (5p)
8*. 
Napisać ładunkowe równanie Kirchoffa dla obwodu RLC. Zaprogramować i zaprezentować na zajęciach algorytm obliczający numerycznie to równanie różniczkowe (pokazać generację wykresu napięcia na rezystorze w funkcji czasu, jako odpowiedź na

a) Skok napięcia na kondensatorze

b) Napięcie sinusoidalne o zadanej częstości, na kondensatorze. 

(10p)
9. 
Masa m=10 kg oscyluje na sprężynie tak, że gdy zostaje odciągnięta o 2 cm od położenia równowagi, siła harmoniczna kierująca ją z powrotem wynosi 5 N. Obliczyć częstość drgań.
Znaleźć pojemność analogicznego układu LC z L=10 mH. (5p)
Dr Maciej Czapkiewicz, 
C-1 p. 321, tel 617 2596
czapkiew@uci.agh.edu.pl
http://layer.uci.agh.edu.pl/~mczapkie/dydaktyka/

