czwartek, 30 lipca 2026

INFORMATYKA - dzienne. Ćwiczenia z fizyki

Prąd elektryczny. Magnetyzm.

1.

Zmienny rezystor RZ podłączono do zasilacza o sile elektromotorycznej ϵ i rezystancji wewnętrznej r, jak na schemacie:

Korzystając z drugiego prawa Kirchoffa, wyprowadzić zależność napięcia na obciążeniu V od prądu A, oraz zależność mocy użytecznej od RZ. Kiedy moc użyteczna jest największa? Naszkicować wykresy powyższych zależności.

2. Obliczyć prędkość unoszenia elektronów w miedzianym drucie o długości 10 m i przekroju 2.5 mm2, jeśli przyłożone napięcie wynosi 250V (wartość skuteczna, prąd przemienny 50 Hz). Jaką drogę przebędzie elektron w czasie połowy okresu? Oszacować ruchliwość nośników. Rezystywność właściwa miedzi wynosi 1.7 μΩcm.

3. Przez warstwę półprzewodnika (1 cm długości, 4 mm szerokości, 1 mm grubości) płynie prąd 10 mA. Prostopadle do warstwy przyłożono pole magnetyczne o wartości indukcji 0.5 T. Ile wynosi siła Lorentza działająca na nośniki prądu i ich ruchliwość, jeśli wiadomo że w 1 m3 tego półprzewodnika znajduje się n=1022 nośników, a przewodność właściwa wynosi 120 [Ωm]-1 ? Dlaczego hallotrony robi się z półprzewodników?

4. Z prawa Biota-Savarta wyprowadzić wzór na wartość pola w środku pętli z drutu o promieniu R. Jaki prąd należałoby puścić przez pętlę o promieniu 20 cm, aby skompensować ziemskie pole magnetyczne?

5. Kwadratowa ramka (o boku 4 cm) wykonana ze stalowego drutu (pole przekroju 1 mm2, rezystywność właściwa 10 μΩcm), wiruje w polu magnetycznym o indukcji 0.5 T. Obliczyć maksymalną wartość prądu oraz średnią moc wydzielaną w postaci ciepła, jeśli prędkość kątowa wynosi 300 rad/s.

6. Z prawa Ampera wyprowadzić wzór na pole magnetyczne wewnątrz cewki powietrznej o długości D, polu przekroju S i ilości zwojów N, jeśli przepływa przez nią prąd I. Wyprowadzić wzór na strumień pola magnetycznego oraz indukcyjność. Jaki jest wzór na napięcie indukowane, jeśli prąd jest przemienny, opisywany funkcją I(t) = I0sin(ωt)?

7. Cewka o indukcyjności L i rezystancji R podłączona została do źródła napięcia o sile elektromotorycznej ε. Korzystając z 2 prawa  Kirchoffa, wyznaczyć zależność prądu od czasu.

Dr Maciej Czapkiewicz,

C-1 p. 321, tel 617 2596

czapkiew@uci.agh.edu.pl

http://layer.uci.agh.edu.pl/~mczapkie/dydaktyka/