czwartek, 30 lipca 2026

NTK dzienne. Ćwiczenia z fizyki

Ruch drgający, fale

1.

Napisać równanie ruchu i rozwiązać je, obliczając częstość i okres drgań płyty o masie M doczepionej do sprężyny o stałej sprężystości k. Obliczyć częstość, częstotliwość i okres drgań membrany dla m=20g, k=200 N/m.

Napisać równanie fali dźwiękowej generowanej przez płytę (membranę). Obliczyć długość tej fali dźwiękowej w powietrzu (v = 330 m/s). Jaka byłaby długość fali dźwiękowej w helu (v = 990 m/s)?

2.

Głębokość wody można mierzyć za pomocą sondy akustycznej (echosondy). Jaką głębokość ma morze, jeśli odstęp czasu między wysłaniem dźwięku a jego odbiorem wynosi 2,5 s? Moduł ściśliwości wody wynosi 2,2 · 109 N/m2, a gęstość wody morskiej 1030 kg/m3. Jaka jest długość fali ultradźwiękowej o częstotliwości 40 kHz (w wodzie i powietrzu)?

3.

Korzystając z tożsamości trygonometrycznych, dodać do siebie fale biegnące w przeciwnych kierunkach i wskazać położenia węzłów i strzałek fali stojącej.

Jaką najmniejszą częstotliwość będzie mieć piszczałka organowa o długości 1m, aby na jej otwartym końcu była strzałka drgań fali stojącej?

4.

Pręt o grubości 1 cm i długości 20 cm i masie 140 g, zamocowany pionowo w imadle, uderzono od góry młotkiem. Podstawowa częstotliwość dźwięku wynosi 4560 Hz. Wyznacz prędkość fali podłużnej, gęstość pręta i jego moduł Younga. Z jakiego materiału jest zrobiony ten pręt? (5p)

Dr Maciej Czapkiewicz,

C-1 p. 321, tel 617 2596

czapkiew@uci.agh.edu.pl

http://layer.uci.agh.edu.pl/~mczapkie/dydaktyka/