piątek, 31 lipca 2026

NTK dzienne. Ćwiczenia z fizyki

Kondensatory

1.

Na podstawie zadania 7 z poprzedniego zestawu, obliczyć różnicę potencjałów między naładowanymi ładunkiem Q równoległymi płytami o powierzchni S w odległości d od siebie, oraz pojemność takiego kondensatora płaskiego

2.

Na podstawie zadania 6 z poprzedniego zestawu, wyprowadzić wzór na pojemność kondensatora walcowego. Ile wynosi pojemność 1 mb kabla koncentrycznego typu 3C-2V (średnica drutu 0.5mm, grubość izolacji PE 1.3 mm, względna przenikalność dieelektryczna PE 2 razy większa niż próżni)?

3.

Wyprowadź wzór na energię zgromadzoną w kondensatorze, w zależności od napięcia lub ładunku na okładkach.

4.

Obliczyć pojemność elektryczną kondensatora utworzonego z powierzchni kuli ziemskiej i chmur na wysokości 1 km nad nią.

Jaka energia zostanie zgromadzona, jeśli różnica potencjałów między chmurami i ziemią wynosi 20 MV?

5.

Co to jest dielektryk i jaki ma wpływ na pole elektryczne w kondensatorze? Co się stanie z energią, napięciem i ładunkiem kondensatora, gdy sunie lub wysunie się z niego dielektryk? Rozważyć przypadki kondensatora podłączonego i nie podłączonego do baterii.

Dr Maciej Czapkiewicz,

C-1 p. 321, tel 617 2596

czapkiew@uci.agh.edu.pl

http://layer.uci.agh.edu.pl/~mczapkie/dydaktyka/