czwartek, 30 lipca 2026

NTK dzienne. Ćwiczenia z fizyki

Siła Lorentza

1.

Do paska półprzewodnika o przewodności właściwej ϱ=2∙10-6 Ωm przyłożono napięcie 0.5 V. Długość paska 2 cm, szerokość 5 mm, grubość 20 µm. Obliczyć rezystancję paska i prąd przezeń płynący.

Wyprowadzić wzór na napięcie Halla występujące, gdy prostopadle do paska zostanie przyłożone pole magnetyczne B. Ile wyniesie to napięcie w przypadku

- Pole o indukcji 1 T

- Pole magnetyczne ziemskie (50 µT)

jeśli gęstość nośników prądu w półprzewodniku wynosi 1022 m-3.

2.

Protony przyspieszane są w cyklotronie (akceleratorze kołowym). Jaką częstotliwość musi mieć źródło napięcia prostokątnego przyłożonego do duantów, jeśli pole magnetyczne wynosi 1 T?

Zakładając, że promień duantu wynosi 50 cm, oblicz prędkość wyrzucanych protonów. Mp=1.6710-27 kg.

3.

Spektometr masowy umożliwia rozdzielenie jonów o różnych ładunkach i masach.

Od czego zależy położenie piku intensywności danego jonu na wykresie rejestratora?

Ile procent różnicy będzie między jonem uranu zubożonego i radionuklidem 235U?

Dr Maciej Czapkiewicz,

C-1 p. 321, tel 617 2596

czapkiew@uci.agh.edu.pl

http://layer.uci.agh.edu.pl/~mczapkie/dydaktyka/